Załącznik Nr 1aa do SIWZ

Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartą katalogową

(Znak sprawy: GKI.271.10.2020)

- Dla kotłów.

| Dane techniczne | Parametry wymagany |
| --- | --- |
| Wymiennik ciepła w kotle | Ze stali nierdzewnej INOX lub aluminiowo-krzemowo-magnezowy |
| Modulacja mocy (zakres minimalny) | 20 % - 100 % |
| Automatyka pogodowa z czujnikiem temp. zewnętrznej | Na wyposażeniu kotła (bez dopłaty) |
| Zawór do napełniania instalacji | Wbudowany w kocioł |
| Serwisowanie urządzenia z przodu kotła bez konieczności demontowania np. szafek kuchennych oraz kocioł ma mieć możliwość czyszczenia wymiennika zarówno od strony palnika jak i od strony wylotu spalin (z dwóch stron). | Dla kotłów „standard” wymaganie obligatoryjne |
| Zestaw odpływowy do kondensatu | Na wyposażeniu kotła (bez dopłaty) |
| Stopień ochrony kotła minimum | Dla kotłow „standard” IPX5D, dla kotłow „premium” IPX4 |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze | 3 bar |
| Wymagany łańcuch zabezpieczeń dla kotłów „standard” | czujnik (presostat) minimalnego ciśnienia wody, termostat bezpieczeństwa, termostat spalin, presostat ciśnienia spalin, czujnik poziomu kondensatu. |
| Nominalna moc kotła podawana dla temperatur | Tv/ Tr = 50/300C |
| Odpływ kondensatu o średnicy | Od 20 do 24 mm |
| Sprawność znormalizowana | spełniająca wymagania obowiązującej Dyrektywy ErP |
| Klasa sprawności sezonowej przy ogrzewaniu | Minimum A |
| Zestaw adaptacyjny do odprowadzania spalin i zasysania powietrza | Obligatoryjnie: Spaliny max 80 mm Powietrze max 125 mm |

- Dla zasobników ciepłej wody użytkowej.

| Dane techniczne | Parametry |
| --- | --- |
| Klasa sprawności sezonowej przy CWU (dla pojemności od 120l do 130l) | Minimum B |
| Anoda zabezpieczająca | Tytanowa lub magnezowa |
| Płaszcza ochronny kotła | Blacha malowana proszkowo lub pokrycie typu skay. |